디지털논리회로 창의융합프로젝트 수행평가 보고서 — 예시 보고서(교사 전용)

7단원 (순서 논리 회로 응용) · Tinkercad 시뮬레이터 활용

[교사 전용 — 학생에게 배포하지 마세요] 이 문서는 응용점수 루브릭의 상위 수준(6점)을 보여주기 위한 채점 참고용 모범 예시입니다.

| 학번 | 10315 | 이름 | 김철수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 단원 | 7단원 (순서 논리 회로 응용) |

1. 프로젝트 개요

① 기반이 된 교과서 회로 (해당하는 것에 표시)

☑  레지스터 (시프트·순환·직병렬)

☐  비동기식 카운터

☐  동기식 카운터

☐  링 카운터

② 프로젝트 제목

직병렬 레지스터를 이용한 교실 출입센서 신호 직렬 전송 시스템

③ 해결하고자 하는 실생활 문제 상황

교실 4개의 출입 센서 신호를 각각 관리실까지 배선하면 전선이 4개나 필요해 설치가 번거롭다.

병렬 신호를 직렬로 압축해 한 가닥으로 전송하고, 관리실에서 다시 병렬로 복원해

교실별 상태를 표시하는 시스템을 설계한다.

④ 교과서 예제와 달라진 점(응용 포인트) 요약

교과서는 시프트 레지스터의 단순 이동 동작(오른쪽/왼쪽 시프트) 확인에 그치지만,

본 프로젝트는 병렬 입력-직렬 출력(PISO) 레지스터로 송신하고 직렬 입력-병렬 출력(SIPO)

레지스터로 수신하는 구조를 결합해 실제 직렬 통신처럼 응용했다.

참고 자료

① 교과서 그대로 설계해도 기본 요건은 충족됩니다. 기준이 되는 회로는 정보ON 학습자료 (디논 05-01~05-04 / 07-01~07-03)를 참고하세요.

② 프로젝트 주제 아이디어 — 그대로 사용해도 되고, 자유롭게 다른 주제를 설계해도 됩니다.

•  [레지스터] 교실 출입센서 신호 직렬 전송 시스템

•  [비동기식 카운터] 과학실 기구 대여 누적 횟수 표시기

•  [동기식 카운터] 실험/발표 겸용 카운트업·다운 타이머

•  [링 카운터] 학예회 팀 순서 표시등

③ 문제 정의 예시 (해결책·회로 설계는 제시하지 않습니다 — 스스로 완성하세요)

레지스터

교실 4개의 출입 센서 신호를 각각 관리실까지 배선하면 전선이 4개나 필요해 설치가 번거롭다. 병렬 신호를 직렬로 압축해 한 가닥으로 전송하고, 관리실에서 다시 병렬로 복원해 교실별 상태를 표시하는 시스템을 설계한다.

비동기식 카운터

과학실 현미경 대여 시 누적 대여 횟수를 수기로 기록하다 보니 빠뜨리는 경우가 많다. 대여 버튼을 누를 때마다 자동으로 1씩 증가해 누적 횟수를 표시하는 장치를 설계한다 (최대 7회까지 세고 다시 0부터 반복).

동기식 카운터

과학실에서 실험 경과 시간을 잴 때는 카운트업이, 발표 준비 남은 시간을 볼 때는 카운트다운이 필요하다. 모드 선택 스위치 하나로 카운트업과 카운트다운을 전환할 수 있는 동기식 타이머를 설계한다.

링 카운터

학예회에서 5개 팀이 순서대로 공연하는데 현재 몇 번째 팀 차례인지 안내가 없어 혼선이 생긴다. 버튼을 누를 때마다 다음 팀의 표시등만 켜지고, 5번째 다음엔 다시 1번 팀으로 돌아오는 순서 표시기를 설계한다.

2. AI 활용 및 검증 과정

이 프로젝트는 AI의 도움을 받아도 됩니다. 다만 발표 중 교사가 회로를 즉석에서 바꿔보라고 요청할 수 있으므로, AI가 준 내용을 얼마나 이해하고 검증했는지를 이 section과 질의응답으로 평가합니다.

① 어떤 AI에게 무엇을 질문했는가

AI에게 '여러 센서 신호를 전선 하나로 보내는 방법'을 물어봤다.

② AI 답변 중 틀렸거나 스스로 검증해서 수정한 부분

AI는 74165/74164 같은 기성 IC를 쓰라고 했는데, 교과서에서 배운 대로 D 플립플롭과 MUX로 직접 구성해야 한다는 걸 알고 있어서 IC 대신 플립플롭 조합으로 다시 설계했다.

③ AI 답변을 그대로 쓰지 않고 스스로 판단·추가한 부분

송수신 클럭을 공유하지 않으면 비트가 밀린다는 것은 AI가 알려주지 않아서, 직접 시뮬레이션하다 발견하고 스스로 고쳤다.

3. 설계 내용

① 사용한 논리 소자 목록

| 소자명 | 개수 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 7474 D 플립플롭 (송신용) | 4 | 교실 4개 신호를 병렬로 저장 후 1비트씩 직렬 출력(PISO) |
| 74157 멀티플렉서 | 4 | Load(병렬 입력)와 Shift(이전 단 출력) 중 하나를 D 플립플롭 입력으로 선택 |
| 7474 D 플립플롭 (수신용) | 4 | 직렬로 들어오는 비트를 순서대로 저장해 병렬 출력(SIPO) |
| 입력 스위치 | 4 | 교실 1~4의 출입 센서 상태(1=사용 중)를 시뮬레이션 |
| 표시 LED | 4 | 관리실에서 복원된 교실별 상태를 표시 |

② 회로도 (Tinkercad 회로 캡처를 붙여넣으세요)

[구조도] D 플립플롭 4개 + 74157 MUX 4개로 병렬 입력-직렬 출력(PISO) 레지스터를 구성해 송신측으로, D 플립플롭 4개만으로 직렬 입력-병렬 출력(SIPO) 레지스터를 구성해 수신측으로 사용. 송수신 D 플립플롭에 같은 클럭을 공유해 비트가 밀리지 않도록 동기화함.

③ 동작 설명 (입력에 따른 출력 동작을 순서대로 서술)

1) Load 신호로 교실 4개의 센서 상태(예: 1101)를 송신측 레지스터에 병렬로 저장한다.

2) Shift 모드로 전환하고 클럭을 가할 때마다 최상위 비트부터 1비트씩 직렬로 출력한다.

3) 수신측 레지스터가 같은 클럭에 맞춰 비트를 순서대로 밀어 넣는다.

4) 4클럭 후 수신측에 4비트가 모두 채워지면 관리실 LED 4개에 교실별 상태가 표시된다.

4. Tinkercad 시뮬레이션 검증

① Tinkercad 공유(Share) 링크

https://www.tinkercad.com/things/xxxxxxxxxxx

② 진리표 / 동작표 (직접 표를 그리거나 아래 표를 활용)

| 클럭 | 송신측 동작 | 수신측 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Load | 병렬 로드 1101 (1반=1,2반=1,3반=0,4반=1) | 0000 | 전송 준비 |
| 1클럭 | 1 직렬 출력 | 0001 | 1비트 수신 |
| 2클럭 | 1 직렬 출력 | 0011 | 2비트 수신 |
| 3클럭 | 0 직렬 출력 | 0110 | 3비트 수신 |
| 4클럭 | 1 직렬 출력 | 1101 | 4비트 수신 완료 → LED 표시 |

③ 테스트 결과 요약 (정상 동작 여부, 발견한 문제와 해결 과정)

4클럭 후 송신측 원래 값(1101)과 수신측 값이 정확히 일치함을 확인했다.

처음에는 송수신 클럭이 어긋나 비트가 한 칸씩 밀리는 문제가 있었는데,

두 레지스터가 같은 클럭 신호를 공유하도록 배선을 수정해 해결했다.

5. 발표 준비 (1인당 발표 7분 + 질의응답 3분)

☑  문제 상황 소개

☑  회로 설계 설명 (선택한 소자와 이유)

☑  Tinkercad 시뮬레이션 시연 / 결과 제시

☑  교과서 예제 대비 응용 포인트 강조

☑  AI 활용 및 검증 과정 설명

☑  마무리 및 소감

※ 질의응답 3분 중에는 교사가 회로를 즉석에서 바꿔보라고 요청할 수 있습니다.

6. 평가 기준 (자기 점검용 — 발표 후 교사가 최종 확정)

가. 응용점수 루브릭 (항목당 0/2/4/6점, 5개 항목 합산 최대 30점)

| 평가 항목 | 0점 | 2점 | 4점 | 6점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문제 정의의 구체성 | ☐ 0점: 문제 상황이 없거나 매우 막연함 (예: "논리 회로를 활용해 본다" 수준) | ☐ 2점: 문제 상황은 있으나 대상이나 조건이 불명확함 | ☐ 4점: 문제 상황에 대상과 조건 중 일부가 구체적으로 제시됨 | ☑ 6점: 문제 상황에 대상·조건·목적이 모두 구체적으로 제시됨 |
| 회로 확장·복합화 | ☐ 0점: 교과서 회로를 그대로 재현 | ☐ 2점: 입출력 개수 등 일부 수치만 변경 | ☐ 4점: 교과서 소자 2개 이상을 조합해 새로운 기능 구성 | ☑ 6점: 교과서 소자를 응용하여 교과서에 없는 새로운 회로 구조로 완성함 |
| 동작 구현·검증 완성도 | ☐ 0점: 시뮬레이션 미완성 또는 미동작 | ☐ 2점: 일부 입력에서만 정상 동작 | ☐ 4점: 전체 입력에서 정상 동작하나 검증 기록 미흡 | ☑ 6점: 전체 동작을 진리표/타이밍도로 검증하고 기록함 |
| 설계 근거의 논리성 | ☐ 0점: 소자 선택 이유를 설명하지 못함(AI 제안을 그대로 옮겨 말하는 수준 포함) | ☐ 2점: "AI가 그렇게 하라고 해서" 수준의 설명, 원리 설명 없음 | ☐ 4점: 소자 특성과 연결지어 설명하나, AI 제안을 검증 없이 수용한 부분이 남아있음 | ☑ 6점: 동작 원리에 근거해 논리적으로 설명하며, AI 제안 중 스스로 확인·수정한 부분을 구체적으로 제시함 |
| 질의응답 대응력(즉석 변형 질문) | ☐ 0점: 교사의 즉석 변형 질문(예: 입력이 하나 늘어나면?)에 답하지 못함 | ☐ 2점: 즉석 질문의 의도와 다른 답변을 하거나 암기한 내용만 반복함 | ☐ 4점: 즉석 질문에 원리로 접근하나 정확성이 다소 부족함 | ☑ 6점: 즉석 질문에 원리에 근거해 정확히 답하고, 회로를 어떻게 바꿔야 하는지까지 설명함 |

나. 최저 점수 보장 (9점)

위 응용점수 합계가 9점 미만이더라도, 보고서를 제출하고 발표에 참여했다면 최저 9점을 보장합니다. (예: 응용점수 합계가 0~8점이면 9점으로 보정)

다. 점수 집계 (교사 작성란)

| 응용점수 합계 ( / 30) | 총점 (9~30점, 9점 미만 시 9점 보정) | 교사 확인 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 30 |  |

※ 체크리스트는 학생 자기 점검용이며, 최종 점수는 발표 후 교사가 확정합니다.