즉석 변형 질문 가이드 (교사용)

디지털논리회로 창의융합프로젝트 수행평가 — 5·7단원 발표일 참고자료

좋은 질문의 원칙

•  학생의 실제 회로를 가리키며 질문한다 (교과서 일반론 질문 금지)

•  "네/아니오"로 답할 수 없게 묻는다

•  조건 하나만 바꿔 예측시킨다 — 정답 여부보다 추론 과정을 본다

•  침묵을 8~10초 허용한다 — 서둘러 힌트를 주지 않는다

•  1차 답변 후 "왜?"를 한 번 더 물어 깊이를 확인한다

범용 질문 (모든 프로젝트 공통)

•  입력이 하나 더 늘어나면 회로 어디를 바꿔야 해?

•  이 소자를 빼면 무슨 일이 생겨?

•  이 두 입력이 동시에 들어오면 어떻게 돼?

•  지금 이 값을 넣으면 출력이 뭐가 나올지 계산해봐 (시뮬레이션 돌리기 전에)

프로젝트별 맞춤 질문

| 프로젝트 | 즉석 질문 예시 |
| --- | --- |
| 인코더/디코더 (주차타워 안내판) | ① 4층이 새로 생기면 회로 어디를 바꿔야 해? ② 1·2층이 동시에 비면 왜 1층이 표시돼? |
| MUX/DEMUX (방송 선택 송출) | ① 신호원이 5개면 선택 스위치가 몇 비트 필요해? ② DEMUX 없이 MUX만 있으면 어떻게 돼? |
| 비교기 (계주 기록 비교) | ① 세 팀을 비교하려면 회로를 어떻게 늘려야 해? ② A=B일 때 왜 두 LED가 동시에 안 켜져? |
| 코드 변환기 (그레이코드 다이얼) | ① 5비트로 늘리면 XOR을 몇 개 더 넣어야 해? ② 반대로 2진수→그레이코드는 회로가 어떻게 달라져? |
| 레지스터 (교실 신호 직병렬 전송) | ① 5번째 교실이 추가되면 뭐가 바뀌어야 해? ② Load/Shift 선택 MUX가 없으면 어떻게 돼? |
| 비동기 카운터 (기구 대여 횟수) | ① 최대 15까지 세려면 플립플롭이 몇 개 필요해? ② 값이 바뀔 때 왜 LED가 잠깐 깜빡여? |
| 동기 카운터 (실험/발표 타이머) | ① 상향만 쓰면 회로가 어떻게 간단해져? ② 동기식이 비동기식보다 빠른 이유가 뭐야? |
| 링 카운터 (학예회 순서 표시등) | ① 팀이 7개면 뭘 바꿔야 해? ② 초기화 스위치가 없으면 무슨 문제가 생겨? |

채점 기준 요약 — 질의응답 대응력(즉석 변형 질문)

| 0점 | 2점 | 4점 | 6점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교사의 즉석 변형 질문(예: 입력이 하나 늘어나면?)에 답하지 못함 | 즉석 질문의 의도와 다른 답변을 하거나 암기한 내용만 반복함 | 즉석 질문에 원리로 접근하나 정확성이 다소 부족함 | 즉석 질문에 원리에 근거해 정확히 답하고, 회로를 어떻게 바꿔야 하는지까지 설명함 |